Galaga:

------

CPU board:

06XX     interface to custom 5xXX

07XX     clock divider

08XX(x3) bus controller

51XX     I/O

54XX     explosion sound generator

Video board:

00XX     tilemap address generator with scrolling capability (only Super Pacman)

02XX     gfx data shifter and mixer (16-bit in, 4-bit out)

04XX     sprite address generator

05XX     starfield generator

07XX     clock divider

Namco vs Midway ROM names and locations

---------------------------------------

Location  ID         Location  ID

--------  ----       --------  -----

CPU 3P    GG1-1      CPU 3N    3200A

CPU 3M    GG1-2      CPU 3M    3300B

CPU 2M    GG1-3      CPU 3L    3400C

CPU 2L    GG1-4      CPU 3K    3500D

CPU 3F    GG1-5      CPU 3J    3600E

CPU 2C    GG1-7      CPU 3E    3700G

CPU 1D    GG1-1[bpr] CPU 1D

CPU 5C    GG1-2[bpr] CPU 5C

VID 4L    GG1-9      VID 4L    2600J

VID 4F    GG1-10     VID 4F    2700K

VID 4D    GG1-11     VID 4D    2800L

VID 1C    GG1-3[bpr] VID 1C

VID 2N    GG1-4[bpr] VID 2N

VID 5N    GG1-5[bpr] VID 5N

- gallag е идентичен с galagao, с изключение на заглавието, променено на "GALLAG" и

известието за авторски права, променено от "(c) 1981 NAMCO LTD" на "1 9 8 2" (и логото на Namco

премахнато от gfx). Единственото интересно нещо за него е четвъртият Z80, използван за

симулиране на персонализираните 5xXX чипове на оригинала.

Освен това има различни вериги за експлозия и звездно поле, за да се справи без персонализираните чипове

на Namco .

Забележки:

GG1-1.1D & GG1-2.5C са PROM, тип MB7052 (еквивалентен на TBP24S10 и 82S129).

Всички други ROM са 2732 EPROM (т.е. 04*.*).

*: Непопълнени сокети

VSync : 60.606060Hz

Z80 тактова честота (всички): 1.536MHz

5400 тактова честота : 1.536MHz

5100 тактова честота : 1.536MHz

3101 : 16bytes x4 bit Bipolar SRAM, съвместима с 7489, MB461 & AM31L01 (любопитни факти - това беше първият продукт на Intel, издаден през 1969 г.!)

MB3730 : Звуков усилвател

TD62064: транзистор Дарлингтън за задвижване на броячи на монети.

4066 : Quad Bilateral Switch logic IC, използвана за смесване на няколко източника на звук към един изход.

NAMCO customs:

0600 (DIP28): IC за интерфейс на шина

0801 (DIP28): IC за контролер на шина с много процесори

5100 (DIP42): Управлява входа на плейъра, монети, DSW (персонализиран 4-битов I/O микроконтролер)

0702 (DIP28): Генератор на синхронизация/делител на часовник IC

5400 (DIP28): MUX 4-канален аудио генератор IC. Генерира „смъртен взрив“.

Това не е Z80 с разменени щифтове, както съобщават много сайтове.