ЗАВОД „ХРИСТО НИКОВ“ – САМОКОВ

ДСО „ЕЛЕКТРОН“

ЕКСПЛОАТАЦИОННО ОПИСАНИЕ

ЗА ИЗДЕЛИЕ „РОДИНА“

Любомир Божков гр. В.Търново 2016г.

_ 10 _

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| Захранване: 4 елемента по 1.5V; ел.мрежа 220V, в която се включва то- коизправител. Транзистори: 6 х Т 316 2 х Т 358 2 x S FT 353 2 x SFT 125 Диоди: 4 x SFD 105 1 x SFD 106 2 x SFD 111 1 x Д 902 Трептящи кръгове: 7 АМ кръгове, от които два са насртрой- ваеми . 10 ЧМ кръгове, от които два са насртройва- еми . Честотни обхвати: УКВ – 64,5 …………73 MHz KBI – 9,5 ……………12 MHz KBII – 5,5 …..………7,5 MHz CB – 520 …………1600 kHz ДB – 150 ………..…350 kHz | Автоматично регулира-не на усилването. Изходна мощност 0,5 W. Тонрегулатор: Осъщест- вено е плавно регули-ране. Вградени антени: Феритна антена с насо-чено действие за СВ и ДВ. Телескопична антена за УКВ и КВ. Тегло: ≤ 3 кг. Размери: 270/181/83 мм. |
| --- | --- |

ЗАВОД „ХРИСТО НИКОВ“ – САМОКОВ

____________________________________

ДСО „ЕЛЕКТРОН“

_________________

ЕКСПЛОАТАЦИОННО ОПИСАНИЕ

за изделие „Родина“

___________ „ __________

_ 9 _

ЗАБЕЛЕЖКА:  Дръжката  на  приемника  е  подвижна.

На  долния  си  край  има  прорези.  Закрепва  се  с винтове,  на  които  се  нахлузват  две  гетинаксови  шайби  и  притягаща  пружина.  При  поставяне  на

приемника  в  калъф,  дръжката  се  натиска  надолу

към  приемника.

_ 8 _

Всички  възприемани шумове  произхождат

от  различни  смущения,  които  в  повечето  случаи  не  зависят  от  приемника.  Особено  силно  се  чуват  сму-

щенията,  когато  приемникът  не  е  настроен  на  станцията.  За  да  се  определи  дали  източникът  на  смущения  се  намира  в  приемника,  или  е вън  от  не-го,  се  постъпва  по  следния  начин:      При  работа  на  приемника  на  вътрешна  феритна  антена  с  насочено  действие,  той  се  завъртва  около  вертикалната  ос.

Ако  при  това завъртане  се  стигне  до  момент ,  в

който се  намаляват  смущенията ,  тогава  техният  из-точник  се  намира  вън  от  приемника .  Ако  при  за-въртането  смущенията  не  изчезват  и  ако  при  леко  почукване  на  приемника  те  се  увеличават ,  следва ,  че  източника  на  смущения  се  намира  в  самия  приемник .

Причина  за  възникване  на  смущенния  може  да  бъде  лошият  контакт  на  захранващите  елементи .

Ако  при  отстраняване  на лошият  контакт смущенията  не  се  намаляват ,  приемникът  трябва  да  се  даде  за  ремонт  в  радиоработилница .

Доброто приемане на далечни и слаби ра-диостанции  е  възможно  в  случай ,  когато  нивото  на  смущенията  в  мястото  на  приемане  е  много  по-нис-ко  от  нивото  на  сигнала  на  предавателната  станция .

_ 1 _

НАЧИН НА РАБОТА С РАДИОПРИЕМНИК„РОДИНА“

Настоящият  радиоприемник  има  за  задача да  помага  провеждането  на  партийно – политическата  работа  в  БНА .

Като  се има  предвид  условията  при  които  същият  ще бъде  експлоатиран ,  при  неговото  кон-структивно  оформление  са взети  мерки  за  възможна  най-голяма  издържливост на механични и климатични  въздействия  при сравнително  малък  обем ,  тегло  и  консумирана  енергия  от  захранващият  източник .

При  подходящи  условия  на  експлоатация , приемникът  е  допълнително  защитен  от  кожен  ка-лъф,  който  позволява  удобното  му  носене  през  ра-мо.

Радиоприемник  „Родина“  обезпечава  при-емане  на  близки  и  далечни  радиопредавателни  стан-ции  с  амплитудна  модулация  в дълговълновия ,  сред-новълновия  и  късовълновия  диапазон  и  с  честотна  модулация  в  диапазона  на  ултракъсите  вълни ,  а  съ-що  така  има  изводи  за  включване на  магнетофон  и  допълнителен  високоговорител .

Захранване :

- От  батерия  6V / 4 бр.

- От  мрежа  220 V

- От  автомобилен  акумулатор  12 V

_ 2 _

Когато  приемникът  се  използува  като  но-сим,  захранва  се  с  4  бр.  елементи,  всеки  от  които  е  с  напрежение  1,5 V.  Касетката  с  елементите  се  поставя  в  съответното  й  легло,  намиращо  се  в  дол-ната  част  на  приемника  и  покрито  с  капак. Не  тряб-ва   да  се  забравя,  че  при  поставяне  на  елементите,  трябва  да  се  спазва  необходимия  поляритет  (±).

Когато  може  да  се  използува  електрическа  мрежа  220 V,  приемникът  се  захранва  от  нея. За цел-та  на  мястото  на  батерията  се  поставя  стабилизира-на  представка,  която  има  два  кабела – първият  кабел  е  за  включване  към  мрежата,  а  втория  завършва  с  две  кабелни  уши,  които  се  използуват  при включва-не на радиоприемника  към  акумулатора. В  последния  случай  също  трябва  да  се  спазва  необходимия  поля-ритет  при  включване  на  акумулаторите  (±).

Практически  приемникът  може  да  работи  нормално  от  160  до  250 V, без да се появят  смущения  в  приемането.

По  възможност  приемникът  трябва  да  се  използува при по-малко усилване на сигнала, тъй като в противен случай се консумира повече енергия.

_ 7 _

Върху  приемането  оказват  влияние  различ-ните  атмосферни  явления, годишни  времена,  географ-ското  разположение  на  приемника,  слънчевата  ак-тивност  и  др.  Късите  вълни  KI  се  приемат  по-добре  денем,  а  KII  -  вечер.

На  ултракъсовълновия  диапазон  се  приема  ед-накво  по  всяко  време,  на  разстояние  от  предавате-ля  до  50  км. Ако приемникът  се  намира  зад  височи-на  или  преграда,  която  се  явява  пречка  за ултра-късите  вълни,  или  по  време  на  движение между сто-манено-бетонни  сгради,  в  известни  моменти  да  нас-тъпи  влошаване или напълно преустановяване на при-емането.  На  УКВ  приемането  е  най-качествено,  а  смущенията  -  най-слаби.

Средните  вълни  се  приемат  най  добре  вечерно  време.  В  случая  приемането  зависи  от  ат-мосферните  условия,  от  индустриалните  смущения  и  други.

За дълговълновия  диапазон  трябва  да  се  отбележи,  че  се  чува  добре  по  всяко  време  и  на  различни  разстояния  от  мястото  на  предавателната  станция,  обаче  при  тях  смущенията  се  появяват  най-силно  и  са  от  различен  характер.

Шумове  в  радиоприемането:

Обикновено  приемането  на  радиостанции  всякога  се  съпровожда  от  смущения  в  по-голяма  или  в  по-малка  степен.

_ 6 _

Приемане:

Приемането  на  ДВ  и  СВ  става  с  феритна  или  външна  антена.  Феритната  антена  е  вградена  в  приемника  и  има  насочено  действие.  Приемникът  се  поставя  в  такова  положение,  при  което  избраната  станция  се  чува  най-добре.  Приемането  става  с  фе-ритна  антена  във  всички  случаи,  с  изключение  на  онези,  когато  приемникът  се  намира  в  подземия  или  в  стоманено-бетонни  сгради,  където  се  прибягва  до  външна  антена.

За тази  цел,  на  задната  му  страна  има  извод  за  включване  на  външна  антена.

Приемането  на  КВ  и  УКВ  става  с  вградена  телескопична  или  външна  антена.  Телескопичната  антена  се  намира  в  горната  дясна  част  на  скалата  и  е  съставена  от  отделни  колена,  събрани  в  специал-на  ниша  в  приемника.  Когато  последният  работи  с  телескопична  антена,  тя  се  изважда  от  нишата,  като  най-напред  се  изтегля  първото  коляно  с  главичката  и  след  това  последователно  се  изтеглят  всички  ко-лена.  В  основата  си  телескопичната  антена  свобод-но  се  движи  в  различни  посоки  и  може да се  насочи  в  посока  на  приеманата  станция.  Тя  се  използува  във  всички  случаи,  с  изключение  на  онези,  при  ко-ито  приемникът  се  намира  в  подземия  или  в  сто-манено-бетонни  сгради,  където  се  използува  външна  антена.

_ 3 _

- Копче  за  включване,  изключване  и  усилване.

- Индикатор  за  настройка.

- Тонрегулатор.

- Бутони  за  обхватите.

- Копче  за  избиране  на  станциите.

- Ключ  за  АПЧ.

- Телескопична  антена.

- Бутон  за  скална  крушка.

Включване  и  изключване:

Включването  и  изключването  на  приемни-ка  се  извършва  с  първото  копче,  поставено  в  дол-ната  лява  част  на  скалата.  При  завъртането  му  надясно, приемникът  се  включва  и  сигналът  се  усил-ва,  а  при  връщането  му  наляво  тонът  отслабва  и  в  последствие  приемникът  се  изключва.

В  дясно,  в  средата  на  скалата  има  бутон  за  включване  на  скалната  крушка  при  избор  на  станция.  По  възможност  към  този  бутон  трябва  да  се  прибягва  само  на  тъмно,  когато  скалата  е  неви-дима,  тъй  като  скалната  крушка  консумира  повече  ток  от  целия  приемник.

Избор  на  вълните:

В  горната  част  на  скалата  има  пет  кла-виша  на  честотните  диапазони,  на  които  работи  приемника. При  натискането на даден  клавиш се при-ема  съответния  обхват.  Честотните  диапазони  на

_ 4 _

приемните  вълни  са:

За  УКВ  /У/     -  64,5   ÷   73  MHz

За  KBII  /KII/  -  9,5     ÷ 12,5  MHz

За  KBI  /KI/     -  5,5     ÷   7,5  MHz

За  CB  /C/         -  520   ÷  1600 kHz

За  ДB  /Д/         -  150   ÷    350 kHz

Избиране  на  станция:

При  завъртане  на  голямото  копче,  което  се  намира  в  дясната  част  на  скалата,  се  придвижва  стрелката  до  избирането  на  желаната  станция  от  съответния  обхват.

Тонрегулатор:

С  второто  копче,  поставено  в  долната  лява  част  на  скалата,  слушателят  може  да  настрои  тоновото  възпроизвеждане  по  свое  желание.  Когато  се  завърти  копчето  на  ляво  се  възпроизвеждат  по-добре  ниските  тонове,  а  високите се  възпроизвеждат  по-добре  при  завъртането  му  на  дясно.

Индикатор  на  настройка:

В  горната  лява  част  на  скалата  е  поставен  индикатор  за  настройка.  При  настройване  на  дадена  станция  стрелката  на  индикатора  се  отклонява  така,  че  по  минималното  й  отклонение  се  съди  за  точната  настройка  на  желаната  станция.

Когато  приемникът  не  е  настроен  на  даде-на  станция,  индикаторът  за  настройка  работи  като

_ 5 _

измерител  на  нивото  на  захранващото  напрежение.

Автоматична  донастройка  на  честотата:

В  долната  дясна  част  на  скалата  се  нами-ра  ключа  за  автоматична  донастройка  на  честотата  /АПЧ/,  който  се  използува  при  работа  на УКВ. Пре-поръчва  се  АПЧ  да  се  използува  след  точната  наст-ройка  на  приемника  на  желаната  станция.

Изводи  за  магнетофон  и  допълнителен  ви-сокоговорител:

Радиоприемник „Родина“ има възможност  за  магнетофонен  запис  и  възпроизвеждане.  Магнетофо-нът  се  включва  към  гнездото  на  задната  страна  на  приемника с помощта на петщифтов куплунг. След  из-ползването  му  той  трябва  да  се  изключи от съответ-ното  гнездо  на  приемника.

При  магнетофонен  запис  силата на сигнала  се  регулира  само в магнетофона. При  възпроизвежда-не от магнетофон  трябва  да  се  включат  двата  клави-ша  KI  и  KII,  за  да  се  избегнат  шума  и  смущенията,  които  биха  възникнали  в  приемника.  В  този  случай  усилването  се  регулира  от  копчето  за  усилване  на  сигнала  в  приемника.

При  работа  на  приемника  в  стационарни  условия  може да се включи  външен  високоговорител,  входното  съпротивление  на  който  трябва  да  бъде  от  4  до  10 Ω. За тази  цел  до извода  за  магнетофона има  друг  двущифтов  извод  за  външен  високоговорител.