Любомир Божков гр. В.Търново 2017г.

РАДИОПРИЕМНИК „ЗВЕЗДА“

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Радиоприемник за ППР в БНА „ЗВЕЗДА“

Инструкция за техническо обслужване

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Радиоприемникът „Звезда“ е предназначен за партийно-политическа работа във всички звена на БНА. Той може да приема програми от радиоразпръсквателните станции в обхватите СВ, КВ и УКВ. Приемникът може да работи като преносим, а така също и при стационарни условия, където могат да се използуват външни антени за АМ обхватите и за УКВ.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТНИЯ КОМПЛЕКТ

2.1 Калъф – 1 бр.

Калъфът е изработен от подходяща материя /кожа/ и служи за поместване на приемника и предпазването му от механични наранявания по време на походи и други занятия свързани с пренасянето и работа на приемника в движение. Формата на калъфа е съобразена с външното и дизайнерско оформление на изделието. В предната част има поставен обшит в жакардов картон капак, който осигурява по-голяма защита на предната лицева /уязвима/ част на приемника.

2.2 Контейнер за батерии – 1 бр.

Изработен от две пластмасови капачки, които посредством два водещи щифта и напречни планки се затварят и закопчават, с което с е осигурява стабилно контактуване на батериите. Използуваните батерии са от типа R20 – 8 бр. На външната част на контейнера са означени с „плюс“ и „минус“ двете контактуващи пластини към приемника. При поставяне на батериите в контейнера трябва да се съблюдава обезателно означението върху контактните пластини „+“ и  „–-“ с поляритета на батерията.

2.2 Радиоприемник – 1 бр.

В горната част на приемника се намират бутоните на превключвателя на честотните обхвати и в дясната страна телескопичната антена.

На предният корпусен капак са разположени останалите командни органи на приемника. – скалата, светлинната индикация и преомата.

3. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗИСКВАНИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСТНОСТ

Да работи с приемника обслужващия персонал се допуска само след инструктаж по техника на безопасност.

Провеждането на инструктажа трябва да се оформи писмено, като

_ 1 _

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Наличие на брум при работа на мрежа. | 1. Неизправност в токоизправителната част на филтровите елементи. | Проверяват се филтриращите кондензатори и се подменят с изправни. |
| 7. | Наличие на микрофонен ефект при всички АМ обхвати. | 1. Неизправен променлив кондензатор | Подменя се с изправен. |
|  |  | 2. Нестабилен елемент от схемата на хетеродина. | Подменя се с изправен елемент. |
| 8. | Радиоприемникът работи с изкривявания на звука. | 1. Неизправност в НЧУ. | Проверяват се режимите на НЧ стъпала и изправността на елементите. |
|  |  | 2. Неизправен високоговорител /разцентрован/. | Заменя се с редовен високоговорител. |
| 9. | Изкривявания при силни изходни сигнали. | 1. Неизправност в системата на АРУ. | Проверка на елементите на системата за АРУ и замяна на неизправния елемент |
| 10. | Голяма нелинейност на чувствителността на приемането. | 1. Разстройка на входен или хетеродинен кръг, или на двата. | Извършва се настройка на на входния и хетеродинен кръг. |
| 11. | Приемането на всяка станция е съпроводено със свистения. | 1. Нестабилна работа на приемника предимно на МЧУ /самовъзбуждане/. | Чрез последователна проверка и измерване на режимите на работа на отделните стъпала, чрез анализ на ефектите и резултатите от проверката се открива и отстранява причината за възбуждането. |

_  6 _

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Радиоприемникът работи много тихо на всички обхвати на АМ. | 1. Неизправност в НЧУ. | Измерване на режимите на транзисторите и при отклонение се поставят изправни компоненти. |
|  |  | 2. Неизправност в МЧУ. | Измерване режима на ИС А24D и при отклонения се заменя с изправна. |
|  |  | 3. Прекъсната или окъсена антенна верига. | С оглед и мултицет се измерва и отстранява неизправността. |
|  |  | 4. Неизправност във входния полеви транзистор. | С мултицет се измерва режима и при отклонения се подменя с изправен. |
| 3. | Радиоприемникът работи тихо само на УКВ. | 1. Неизправност в МЧУ на УКВ. | С мултицет се проверяват режимите на съответните елементи и дефектиралите елементи се подменят. |
|  |  | 2. Неизправност във входно - преобразователната част. |  |
| 4. | Радиоприемникът не работи само на един от честотните обхвати. | 1. Неизправен превключвател. | Поправя се. При възможност се подменя с нов. |
|  |  | 2. Неизправност в някои от елементите на хетеродина за дадения обхват /бобина, тример/ | Измерва се и се отстранява неизправния елемент. |
|  |  | 3. неизправност във входното устройство /бобина, тример/ | Измерва се и се отстранява неизправния елемент. |
| 5. | Радиоприемникът не работи по целия обхват на АМ или частично от обхват. | 1. Повредена секция на променливия кондензатор. | Подменя се с изправен. |

_ 5 _

се посочат лицата, които са инструктирали и лицата които са провели инструктажа срещу подпис в дневника.

Забранява се снемането на задния капак преди да е изваден щепсела на мрежовия шнур от контакта на мрежата.

4. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Периодическите проверки и техническите прегледи на радиоприемника се извършват за поддържане на радиоприемника в работоспособно състояние. С тях се цели да се осигури безотказна работа на радиоприемника с цялата му комплектност.

Условни етапи на периодичните регламентни работи  се явяват:

- проверка на наличността на имуществото и воденето на техническия формуляр;

- оглед за механически повреди по елементите на радиоприемника;

- отстраняване на появили се неизправности;

- проверка електрическите параметри на радиоприемника;

- водене на техническата документация.

Периодичните регламентни работи се извършват от комисия по указание на командира на частта.

Всички извършени работи по ремонта на радиоприемника или замяна на дефектни елементи, трябва да се отбелязват във формуляра на радиоприемника.

Във всички случаи до изтичането на гаранционния срок трябва да се извести завода-производител, като се съобщи номера на приемника, датата на производство и показания дефект.

За правилното провеждане на периодичните регламентни работи се препоръчва да се използуват сухи закрити помещения.

_ 2 _

С П И С Ъ К

на стандартното оборудване

| № по ред | Наименование | Примерен модел тип | Кратка характеристика | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Стаб. Токоизправител – 1 бр. | ТЕС7М | Обхват 0 дo 15V | Захранване |
| 2. | АМ сигналгенератор – 2 бр. | TF144H/4 | Обхват 10kHz до 72MHz, ниво от 1μV до 2V | Измерване на чувствителност, избирателност, характеристики |
| 3. | ЧМ генератор – 2 бр. | СССР Г4-116 | Обхват 4 до 300MHz, от 1μV до 1V | Измерване на чувствителност и избирателност на УКВ |
| 4. | Осцилограф – 1 бр. | СССР С1-49 | Чувствителност 500 mV/дел | За точна настройка и контрол на изходния сигнал. |
| 5. | Миливолтметър – 1 бр. | СССР В3-13 | Обхват от 1mV до 10V | Измерване на изходното ниво. |
| 6. | НЧ генератор – 1 бр. | GMV45 | 20Hz до 20kHz | Измерване на приемника |
| 7. | Измерител на нелин. изкривявания – 1 бр. | ЕНD50 | 0,1% |  |
| 8. | Цифров честотомер – 1 бр. | HA300B | Обхват 0 до 150MHz, точн. 1.10-6 MHz | Измерване стабилноста на хетеродина. |
| 9. | Мултицет – 1 бр. | Unigor 4p |  | Измерване на режими и захранващото напрежение. |

Допуска се и друга измервателна апаратура с подобни на посочената параметри.

_ 3 _

С П И С Ъ К

На възможните неизправности и способи за отстраняване

| № по ред | Наименование на неизправността | Вероятна причина | Метод за отстраняване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | При включване на приемника за работа от мрежа не се чува никакъв шум и звук. | 1.Изгорял предпазител. | Подменя се с изправен. |
|  |  | 2. Повреден превключвател. | Подменя се с изправен. |
|  |  | 3.Прекъсната верига в захранващите проводници, мрежов трансформатор, изправител. | Извършва се оглед и проверка с мулцитет и се отстранява повредата. |
|  |  | 4. Неизправен НЧ усилвател. | Проверка на режимите и елементите и се отстранява повредения елемент. |
|  |  | 5. Прекъсната шпулка на високоговорителя. | Подменя се с изправен високоговорител. |
|  |  | 6. Късо съединение по веригите на захранването. | С мултицет се проверяват веригите и се отстранява късото съединение. |
|  | Само при батерийно захранване. | 7. Лош контакт на контейнера към приемника. | Подменя се неизправната пластина с нова или се почиства. |
|  |  | 8. Лош контакт на батериите към контактните пластини на контейнера. | Подменя се повредените пластини с нови или се почистват. |
|  |  | 9. Неправилно поставени /обърнати/ батерии в контейнера. | Поставят се нови батерии. |

_ 4 _