РАДИОПРИЕМНИК „ЗВЕЗДА“

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Любомир Божков гр. В.Търново 2017г.

2.7. Правила за съхранение

Радиоприемниците се съхраняват в опаковано състояние върху дървени скари в сухи проветриви помещения. В помещението не трябва да има вредни изпарения и запалителни вещества. Температурата на въздуха трябва да бъде от 5 до 35 СО, а относителната влажност от 40 до 80 %.

2.8. Транспорт

Транспортирането на радиоприемниците се извършва в опаковано състояние със закрити превозни средства, като се избягват силни удари и сътресения. През време на транспортирането опакованите изделия не трябва да бъдат изложени на въздействието на влага.

_ 17_

Черт.4

2.6. Проверка на техническото състояние

| № по ред | Проверяван параметър | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Чувствителност. Проверява се съгл. Черт.5 при модулация на ВЧ сигнала m = 0,3 със сигнал с честота 1000 Hz и изходна мност Ризх.=50 mW.За АМ при отношение с/ш = 20 dB, за ЧМ с/ш = 26 dB. Девиация при УКВ ±40 kHz. | За СВ ≤ 100 μV За КВ ≤ 100 μV За УКВ ≤ 10 μV |
| 2. | Изходна мощност. Pmax. При коефициент на нелинейни изкривявания за СВ 6%, за УКВ – 3%. Проверява се с входен ВЧ сигнал с модулация m = 0,3 модулиран със сигнал с честота 1000 Hz и ц ниво 1 mVеф. съгласно черт. 5. | ≥ 0,8 W |

_ 16 _

УВОД

Настоящото техническо описание и инструкция за експлоатация се отнасят до радиоприемник за ППР „Звезда“.

Техническото описание съдържа сведения за предназначението, принципът на работа и устройството на радиоприемник „Звезда“, необходими за правилната експлоатация и пълното използуване на неговите технически възможности.

Инструкцията за експлоатация съдържа указания за реда на пускане в действие, правилната експлоатация, проверка и съхранение.

1. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

1.1. Предназначение.

Радиоприемникът „Звезда“ е предназначен за партийно - политическа работа /ППР/ на командирите, политорганите, партийните и комсомолски организации във всички звена на БНА в мирно и военно време.

Радиоприемникът „Звезда“ е предназначен да работи при следните условия на експлоатация:

- Да работи в помещения на място и на открито;

- Да се захранва автономно – от електрически източник с напрежение 12 V;

- Външно захранване от постояннотоков източник 12 V+15% -25% и от мрежа с напрежение 220 V+10% -15%, 50Hz;

- Климатико – механичните въздействия съгласно изискванията на междуведомствената нормала за апаратура и прибори с военно предназначение НО 005 026/С за група 8;

- Да осигурява възможност за приемане на честотни обхвати на гражданското радиоразпръскване от СВ, КВ и УКВ обхват.

1.2. Технически данни

Основните технически данни на радиоприемник „Звезда“ са дадени в следната таблица:

Таблица 1

| Параметър | Стойност | Забележка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Напрежение на захранване, V | 12 V+15% -25%, 220 V+10% -15%, 50Hz |  |
| 2. Ток на консумация, mА | 225 |  |

_ 1 _

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.Консумирана мощност, W | ≤ 2,7 |  |
| 4. Честотен обхват, МHz СВ КВ1 КВ2 КВ3 КВ4 УКВ1 УКВ2 | 0,520 до 1,600 5,8 до 7,3 9,3 до 11,1 15,1 до 15,45 17,7 до 17,9 64,5 до 74 87,5 до 108 |  |
| 5. Реална чувствителност при отношение сигнал/шум не по малко от 20 dB за обхватите АМ и от 26 dB за УКВ при 30 % модулация за АМ и 40 kHz девиация за УКВ и стандартна изходна мощност: - при приемане с външна антена, μV За СВ За КВ За УКВ - при приемане с феритна антена, mV/m За СВ | 100 100 10 ≤ 0,8 |  |
| 6. Едносигнална избирателност по съседен канал, dB За СВ, КВ при разстройка ± 9 kHz За УКВ при разстройка ± 300 kHz | ≥ 36 ≥ 50 |  |
| 7. Двусигнална избирателност по съседен канал, dB За СВ, КВ при разстройка ± 9 kHz За УКВ при разстройка ± 120 kHz, ± 180 kHz при смущение / сигнал на входа 0 dB | ≥ 20 ≥ 20 |  |
| 8. Избирателност по огледален канал, dB За СВ / при f = 1 МHz / За КВ / при f = 10 МHz / За УКВ1 / при f = 68 МHz / За УКВ2 / при f = 96 МHz / | ≥ 36 ≥ 16 ≥ 50 ≥ 50 |  |

_ 2 _

натискане на бутоните.

Настройката на УКВ обхват трябва да се извърши прецизно при изключена АДЧ, като се следи да свети средният /червеният/ луминисцентен светодиод. АДЧ се изключва при завъртяно на дясно копче за изключване на АДЧ, което се посочва от червения знак показващ се върху разположеното над него прозорче.

5 / С натискане на бутона „ШПС“ се включва системата за потискане на шума между станциите на УКВ обхватите.

6 / При включване на слушалки в съответното гнездо на приемника, автоматично се изключва вграденият в приемника високоговорител.

7 / Запис на магнетофон се извършва чрез включване на магнетофона към предвиденото за това гнездо.

8 / Ремъкът, който служи за пренасяне на приемника се поставя съгласно черт. 3а,б. Дължината му може да се нагласи с помощта на катарамите.

2.5. Измерване на параметрите. Регулиране и настройка.

Измерването, регулирането и настройката на радиоприемника се извършва съгласно опитната постановка, показана на черт. 5

Черт.5

Точното измерване на честотата на генераторите може да се извърши чрез цифров честотомер. Товарът на изхода 15 Ω се включва към гнездото за слушалка, при което високоговорителят се изключва автоматично.

Настройката и регулирането на радиоприемника се извършва съгласно инструкциите за настройка и регулиране на отделните стъпала на радиоприемника.

_ 15 _

2 / Изтегля се телескопичната антена от гнездото си /в случай, че се приема на КВ и УКВ обхвати без външна антена/.

3 / Включват се външните антени за АМ обхвати и за УКВ обхвати в съответните гнезда /когато се желае по-добро качество на приемане на далечни и по-слаби станции/.

За външна антена за АМ обхват се използува стандартна „Т“ или „Г“- образна антена.

За външна антена за УКВ обхват се използува антена с несиметричен изход 75 Ω, който се присъединява към приемника чрез коаксиален куплунг.

2.4. Начин на работа

1 /  Включването на приемника се извършва от бутон „Вкл.“, при което светва индикаторът за включено захранване. При това в зависимост от включеното захранване – мрежа или батерия, се задействува ключа   „S / Бат“. Ако приемникът се включи към външен източник 12 V, батерията се изключва  и ключът „S / Бат“. трябва да бъде включен на положение Бат.

След включване на приемника на мрежово захранване се осветява скалата на приемника. При включено захранване от батерии скалата се осветява  след натискане на бутона за осветяване на скалата.

Падането на напрежението на батерията под 8 V се посочва от светване на индикатор „БАТ“.

2 / Включването на даден вълнов обхват се извършва чрез натискане на съответният бутон, разположен в горната част на приемника /черт. 4/.

3 / Настройката на дадена станция на обхватите СВ и КВ се извършва чрез копчето за настройка по максимални показания на индикатора за настройка. Желаната сила на приемане се регулира с регулатора на усилване. Възпроизвежданата честотна характеристика се регулира с регулаторите ниски и високи.

4 / Настройката на УКВ обхват се извършва в съответствие със задействуваните бутони „У0,У1,У2,У3“ на преомата. При натиснат бутон „У0“ приемникът се настройва с копчето „Настройка“. При натиснати бутони „У1,У2,У3“ приемникът се настройва с концентрично разположените на бутоните копчета за настройка на съответните скали, разположени над тях. Така фиксираните станции могат да се избират повторно само с

_ 14 _

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9. Подтискане на сигнали с честота равна на междинната, dB За СВ и КВ За УКВ | ≥ 40 ≥ 50 |  |
| 10. Диапазон на действие на АРУ, dB/ dB | 40/6 |  |
| 11. Честотна характеристика на целия радиоприемник по звуково налягане при неравномерност 14 dB, Hz За СВ и КВ За УКВ | 160 до 4000 160 до 12500 |  |
| 12. Честотна характеристика на целия радиоприемник за АМ, измерена електрически на еквивалентен товар, при неравномерност минус 3 dB, Hz | 160 до 1700 |  |
| 13. Номинална изходна мощност, W | 0,8 |  |
| 14. Коефициент на нелинейни изкривявания при номинална изходна мощност, % За СВ За УКВ | ≤ 6 ≤ 3 |  |
| 15. Тегло на приемника, kg | 5,2 |  |

1.3. Състав на изделието

1.3.1. Радиоприемник „Звезда“ се състои от следните съставни части /табл. 2/.

Таблица 2

| Наименование | Брой | Означение | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Радиоприемник „Звезда“ | 1 |  |  |
| 2. Резервен захранващ блок | 1 |  |  |
| 3. Калъф | 1 |  |  |
| 4. Техническо описание и инструкция за експлоатация | 1 |  |  |

_ 3 _

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Списък на ЗИП | 1 |  |  |
| 6. Формуляр | 1 |  |  |
| 7. Инструкция за техническо обслужване | 1 |  |  |

1.4. Устройство и работа на изделието

Радиоприемник „Звезда“ служи за партийно-политическа работа на командирите, политорганите, партийните и комсомолски организации в БНА.

Блоковата схема на радиоприемник „Звезда“ е дадена на черт. 1, а принципната на черт. 2. /вж.012.021.038 Ез от конструктивната документация/.

Черт.1

_4 _

Черт. 3б

_ 13 _

- Поставя се куплунга на специално предвидения за целта шнур, намиращ се в нишата на задния капак на приемника, към гнездото + 12 V и се свързва към съответните полюси на източника.

Черт. 3а

_ 12 _

1.4.1. Електрическа част

Електрическата схема е реализирана с интегрални схеми, транзистори и други компоненти. Монтажът на елементите на високочестотната част  е реализиран върху една основна печатна платка. На отделни платки, като самостоятелни модули са решени НЧ усилвателят, системата за индикация и антенните входове.

1.4.1.1. Канал за ЧМ сигнала.

Входно-преобразователна част

Входно-преобразователната част се състои от еднокръгово входно устройство, високочестотен усилвател с товар двукръгов лентов филтър, смесител с интегрална схема на двойно-балансен принцип UL1042  /ПНР/, която е еквивалент на S042 /Siemens/ и хетеродин с биполярен транзистор SF235 свързан в схема ОК. За осигуряване на работата на хетеродина в широк температурен интервал в базовия делител на транзистора е включен силициев диод. За температурна стабилност на хетеродина се използуват кондензатори с подходящ температурен коефициент на капацитета.

Настройката на входно-преобразователната част се осъществява с варикапи КВ109 /ЧССР/. Температурната компенсация на промяна на капацитета на варикапите при повишаване на температурата се осъществява с един диод, свързан серийно във веригата на настройващото напрежение /към преомата/. Избирането на фиксирани станции се осъществява със специален агрегат „преомат“ /УНР/.

Напрежението за настройка, превключващо се автоматично за двата УКВ обхвата се получава от стабилизатор на напрежение, реализиран с интегралната схема МАА723 /ЧССР/. Напрежението за автоматична донастройка на честотата  се наслагва върху изходното  напрежение на МАА723 и се подава към варикапите на всички настройващи кръгове, което означава, че при големи разстройки с включване на системата за АДЧ , спрягането между кръговете на хетеродина и входното устройство и ВЧУ не се нарушава.

За осигуряване на качествено приемане на входни сигнали в широк динамичен диапазон е въведена системата за АРУ. Напрежението за АРУ се получава чрез изправяне на междинночестотното напрежение /взето от изходния кръг на смесителя/ и се подава на втория гейт на BF961.

_ 5 _

Междинно-честотен усилвател

Реализиран е с два RC усилвателя /транзистори SF225 – ЧССР/; два пиезокерамични филтъра за 10,7 МHz и интегралната схема А225D /ГДР/. Интегралната схема А225D осигурява следните възможности:

- Усилване и и детектиране на ЧМ сигнали;

- Потискане шума между станциите;

- Получаване на напрежения за АДЧ и АРУ;

- Получаване на напрежения за превключване на стереодекодера /когато приемникът е стереофоничен/;

- Получаване на индикаторно напрежение за силата на полето.

Индикатор за точна настройка

Реализиран е с интегралната схема μА747, три транзистора и три луминисцентни диода /два зелени и един червен/, като туноскоп, т.е. дава данни за разстройка в ляво, разстройка в дясно и за точна настройка.При  точна настройка на станцията свети средния диод /червен/. При разстройка в ляво и дясно свети един от двата диода /зелени/, а когато приемникът е между станциите нито един от диодите не свети. Настройката на туноскопа се извършва чрез два тримерпотенциметъра.

1.4.1.2. Канал за АМ сигнали

Реализиран е с полеви транзистор и две интегрални схеми: ИС за АМ приемна част А244D /ГДР/ и ИС А277D за задействуване на шесте луминисцентни диода на ниво-индикатора.

ИС А244D съдържа следните блокове: регулируем ВЧУ, двойнобалансен смесител, хетеродин, регулируем МЧУ и стабилизатор.

На входа на  ИС А244D е включен полеви транзистор КП303Е, който работи като фазоинвертор. Високото входно съпротивление на това стъпало позволява цялостното му включване към входните кръгове на всички обхвати. Избирателността по съседен канал се осигурява от пиезокерамичен  филтър /осем звенен с ширина на лентата ± 4 kHz на ниво 6 dB/. За да се осигури необходимата избирателност по огледален канал за обхвата на КВ 16m и 19m се използуват двукръгови лентови филтри на входа, като първия кръг е ненастройваем, а вторият настройвеам. Входните устройства за останалите обхвати са еднокръгови. Съгласуването на антената е трансформаторно. Настройката на  кръговете се извършва с двусекционен променлив кондензатор. Превключването на вълновите обхвати се осъществява чрез бутони.

_ 6 _

2.2. Указания за изискванията по техника на безопастност.

До работа с приемника обслужващия персонал се допуска само след инструктаж по техника на безопастност. Провеждането на инструктажа трябва да се оформи писмено, като се посочат лицата, които са инструктирани и лицата, които са го провели срещу подпис в дневника.

Преди смяна на прекъснат мрежов предпазител е необходимо да се извади щепселът от мрежовия контакт.

2.3. Подготовка за работа.

Радиоприемникът може да работи като преносим и стационарен и в зависимост от начина на работа и източника на захранване е необходимо да се извърши  съответната подготовка /черт. 3а,б и черт. 4/.

2.3.1. Подготовка за работа като преносим приемник

1 / Изтегля се телескопичната антена /черт. 4/ от гнездото си, в случай, че приемникът ще работи и на КВ или УКВ обхвати, до получаване на  пълната и дължина.

2 / Зарежда се контейнера за батерии с 8 батерии тип R20. Батериите се поставят в гнездата си обърнати със съответния полюс, означен върху кутията. След поставянето на батериите, контейнерът се затваря с капак и се заключва с надлъжно преместваща се пластина на закопчалката.

3 / Отваря се задната капачка, покриваща контейнера, батериите  и нишите с кабелите.

4 / Поставя се контейнера с батериите в предвидената за него ниша /черт. 3а/, намираща се в задната част на приемника. При правилно поставяне изводните пластини на контейнера, контактуващи с пластините на захранващите изводи на приемника и контейнерът се заключва от пластината /черт. 3а/ в горния край на нишата.

При смяна на батериите, контейнерът се изважда след като се повдигне заключващата пластина.

2.3.2. Подготовка за работа като стационарен радиоприемник.

1 /  Като стационарен радиоприемник той може да работи от следните токоизточници: мрежа 220 V, 50 Hz, автономна батерия и външен постояннотоков източник 12 V.

При захранване от мрежа:

Изважда се мрежовият шнур от нишата под задния капак на приемника и се поставя в контакт на мрежа с напрежение 220 V, 50 Hz.

_ 11 _

Допуска се и използуването и на друга контролно-измервателна апаратура, с подобни на посочените параметри.

1.7. Маркировка и пломбиране.

Върху отделните блокове на радиоприемника се поставят:

- Печат на ОТК;

- Печат на представителя на възложителя.

Върху готовия радиоприемник трябва да е маркирано:

- Тип на изделието;

- Наименование на производителя;

- Номера на отрасловата нормала;

- Месец и година на производство;

- Фабричен номер;

- На винта на задния капак в левия долен ъгъл, изделието се пломбира с приетия знак на завода производител.

1.8. Опаковка

Радиоприемникът „Звезда“ се опакова в каса направена от профилирани плоскости от полипропилен със стиропорни възглавници. Върху опаковката има следната маркировка:

- Печат на ОТК;

- Наименование на завода  производител;

- Емблема на стопанската организация;

- Месец и година на производство;

- Наименование и тип на изделието;

- Фабричен номер.

На опаковката се поставят предупредителни знаци: „Внимание“, „Чупливо“, „Пази от влага“, „Допустим брой на вертикалните редове“.

2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2.1. Общи указания.

При получаване на приемника е необходимо да се провери комплектността на радиоприемника по дадената в техническото описание.

Обслужващият персонал трябва да се запознае предварително с техническото описание и инструкцията за експлоатация.

Ремонтът и отварянето на приемника с цел за отстраняване на неизправностите трябва да се извърши от лица притежаващи необходимата квалификация и упълномощени за това. Приемникът трябва да се пази от механични въздействия и от проникване на вода и прах.

_ 10 _

Индикаторът за силата на полето е светеща стълбица от шест луминисцентни диода. Управлява се с интегралната схема А277D.

1.4.1.3. Захранващ блок

Токозахранването на приемника е предвидено за включване към три вида източници на захранване: автономно /от батерии/, външно /от акумулатор/ и мрежово. Поради широкия обхват на изменение на захранващите напрежения, за захранване на ВЧ част  на приемника се използува стабилизатор на напрежение. Реализиран е по компенсационна схема с висок коефициент на стабилизация. Той осигурява стабилно напрежение, както при спадане на батерийното захранване с 33%, така и при повишаване на мрежовото напрежение. Той е защитен от евентуално късо съединение на изхода му. При намаляване на батерийното напрежение под 8 V се задействува светлинна индикация чрез луминисцентен диод, което показва необходимостта от смяна на батериите.

За осветление на скалата при работа на тъмно е предвидена скална лампа, която при мрежово захранване работи постоянно, а при автономно /батерийно/ - само при натиснат бутон.

Във веригата на захранването от акумулатор е предвиден LC филтър против импулсни смущения от запалването на автомобила.

Напрежението за електронна настройка при работа на УКВ се получава чрез повишаване на стабилизирано напрежение чрез трансвертер. Той е по схема с отворен преобразовател с трансформаторна обратна връзка. За отстраняване на паразитното излъчване тойт е екраниран, а по веригите на захранването и изхода са включени LC и RC филтри.

1.4.1.4. Нискочестотен усилвател /НЧУ/

Нискочестотният усилвател се състои от краен усилвател на мощност, реализиран с ИС А210К /ГДР/, тонкоректор – пасивен „Баксандал“ и предусилвател реализиран с транзистор ВС109 /УНР/.

На входа на усилвателя се намира потенциометърът за регулиране на силата. Въведен е бутон „ЛИН.“, който изключва тонкомпенсираното регулиране. Тонкоректорите за ниски и високи звукови честоти имат действие на регулиране ± 8 dB спрямо сигнал с честота 1kHz. С помощта на ПОВ на входа на А210К се постига високо входно съпротивление.Предусилвателят се захранва със стабилизирано напрежение, докато А210К се захранва директно с нестабилизирано. Като товар на

крайния усилвател на мощност се използва високоговорител с Z = 15 Ω.

_ 7 _

1.4.2. Механична конструкция.

Механичната конструкция на приемника е съставена изцяло от пластмасови детайли: два корпусни детайла /преден и заден капак/, които оформят кутията и външния вид на приемника; голямо шаси /рамка/, на което се закрепва основната печатна платка и скалното движение и малко шаси, което носи платка ниска честота. Всички пластмасови детайли, включително и корпусните са изработени от подходящ материал „дифлон“, което позволява да се удовлетворят механо-климатичните изисквания на осма група от НО 005.026/С, а така също и да бъдат реализирани всички решения на дизайнерския проект.

Преден лицев капак. Конструкцията и формата на предния капак определят дизайна на приемника. Към него са закрепени високоговорителя, преомата и блока за индикация – платка със светодиоди. Лицевата страна на капака пред високоговорителя е оформена с профилирана метална решетка, която представлява отделен детайл, който се скрепва към предния капак посредством ушички. От двете страни на предния корпусен детайл са монтирани метални ръкохватки, върху които се закачва ремъка. Освен това те предпазват командите на приемника при евентуално падане върху лицевата страна.

Всички командни органи на приемника са изведени на предния лицев капак, с изключение на превключвателя на вълновите обхвати, който е изведен на горната лицева страна на кутията.

Заден капак. – Той покрива задната част на приемника и върху него са закрепени мрежовият трансформатор, телескопичната антена и печатната платка с антенните букси. В долната част на задния капак е оформена ниша за касетата с батериите. Предвидено е също така и място /ниша/ за поставяне на мрежовия шнур. Тези ниши се затварят със самостоятелна капачка.

Батериите /8 бр. тип R20 / са поставени в контейнер, който се затваря със закопчалка. Контактът на батериите с апарата се осъществява при поставяне на контейнера в предвидената за него ниша. Контейнерът се изважда като се повдига пластината в горния край на нишата.

Мрежовият предпазител се сменя като се свали капачката, закрепена в долният си край със винт.

Голямо шаси – Изработено е от пластмаса и носи основната печатна

платка и скалния механизъм. Закрепва се  с винтове към задния капак.

_ 8 _

Малко шаси. – Изработено е също от пластмаса. Върху него се закрепва платка ниска честота и трите потенциометъра: регулатор на силата и регулаторите на ниски и високи честоти. Върху малкото шаси са закрепени също така и бутоните на превключвателите – „Включено/Изключено“, „Батерия/Мрежа“, „Линия“ и „Осветление на скалата“.

1.5. Принадлежности

Към радиоприемника се предвиждат следните принадлежности: резервен захранващ блок и кожен калъф.

Резервният захранващ блок представлява пластмасова кутия, съдържаща осем батерии тип R20. Затваря се с помощта на механична закопчалка. Полюсите на последователно свързаните батерии са изведени на горния край на контейнера. Те представляват две пластини, които осъществяват електрическия контакт към приемника.

Предназначението на калъфа е да пренася приемника в походни условия, като го предпазва от механични повреди.

1.6. Контролно-измервателни уреди

Необходимата контролно-измервателна апаратура е дадена в табл.3

Таблица 3

| Наименование | Примерен тип | Параметри |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Стаб. токоизправител – 1бр. | ТЕС7М | Обхват 0 ÷ 15V |
| 2. Цифров честотомер – 1 бр | HA300B/S | Честота 150MHz, точност 1.10-6 MHz |
| 3. АМ сигналгенератор – 2 бр. | TF144H/4 | Обхват 0,01÷72MHz, от 1μV до 2V |
| 4. ЧМ генератор – 2 бр. | Г4-116 | Обхват 4 ÷ 300MHz, от 1μV до 1V |
| 5. Осцилограф – 1 бр. | С1-49 | Чувствит. 500 mV/дел |
| 6. Миливолтметър – 1 бр. | В3-13 | Обхват 1mV ÷ 10V |
| 7. НЧ генератор – 1 бр. | GMV45 | 20Hz ÷ 20kHz |
| 8. Измерител на нелин. изкривявания – 1 бр. | ЕНD50 | Обхват 0,5 ÷ 3V |
| 9. Мултицет – 1 бр. | Unigor 4p | Обхват 0 ÷ 100V DC Обхват 0 ÷ 250V AC |

_ 9 _